|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕХКОМ» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. е-mail:  info@gis.su , www.gis.su

Тел. подразделения в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: nvc-region-kursk@yandex.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛОГОРОДЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработан в соответствии с договором № 3.1.5 от 01.10.2012 г.)

ПОЛОЖЕНИЯ О

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том 1

г. Долгопрудный 2012 г.

| Заказчик | Администрация муниципального образования «Малогородьковский сельсовет» Конышевского района Курской области |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «Интехком» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛОГОРОДЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработан в соответствии с договором № 3.1.5 от 01.10.2012 г.)

ПОЛОЖЕНИЯ О

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том 1

Генеральный директор					Томилин В.В.

Главный архитектор проекта			Ниязов А.Ю.

Руководитель проекта 					Жмыхова Г.В.

г. Долгопрудный 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интехком»

- Томилин В.В.		—  генеральный директор

- Ниязов А.Ю.		—  главный архитектор проекта

- Жмыхова Г.В.	            —  руководитель проекта

- Ульянич Я.В.		—  архитектор проектов

- Проскурина А.В. 		—  архитектор проектов

- Лихошерстова Н.В. 	—  архитектор проектов

- Косичкина А.А.		—  экономист-географ

- Роспопова Н.А.		—  инженер-менеджер ГИС

- Бурцева Н. А.		—  начальник отдела картографии

- Тимофеева К.А.		—  инженер-картограф

- Борисенко И.В.		—  инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.		—  инженер-картограф

- Руденский П.Ю. 		—  инженер-картограф

- Бартенева Е.В. 		—  инженер-картограф

- Полякова М.А.                 —  инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	—  гео-системный администратор

- Зикеева Д.А.		—  юрист отдела информационно - правового обеспечения

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

1	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	2

2	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	2

2.1 Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры	2

2.1.1 Архитектурно-планировочные решения	2

2.1.2 Мероприятия по уточнению границы муниципального образования	2

2.1.3 Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории	2

2.2 Мероприятия по развитию социально-экономической сферы	2

2.2.1 Развитие экономической сферы	2

2.2.2 Жилищное строительство	2

2.2.3 Система культурно-бытового и социального обслуживания	2

2.3 Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры	2

2.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	2

2.5 Мероприятия по развитию системы рекреации	2

2.6 Мероприятия по санитарной очистке территории	2

2.7 Мероприятия по охране окружающей среды	2

2.8 Мероприятия по охране объектов культурного наследия	2

2.9 Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка  генерального плана Малогородьковского сельсовета Конышевского района Курской области (далее генеральный план) осуществлена ООО Научно-внедренческим центром «Интехком» в соответствии с договором № 3.1.5 от 01.10.2012 г. Заказчиком выступает Администрация Малогородьковского сельсовета Конышевского района Курской области.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с целями и задачами развития муниципального образования, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Конышевского муниципального района:

- Программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

- Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- Схеме территориального планирования Курской области;

- Схеме территориального планирования муниципального образования «Конышевский район» Курской области.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах кадастровых карт в масштабе 1:10000, выполненных Курским филиалом института ЦЧОгипрозем (объединение Росземпроект) в 1980 году. Актуализация топографического материала производилась с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru - космоснимки.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I очередь 2012- 2016  год;

- Расчетный срок  2031 год;

- Исходный период  2011 год.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах.

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Разрабатываемая электронная версия генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении ГИС ИнГео. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования  Малогородьковский сельсовет» Конышевского муниципального района включает в себя следующие материалы:

- Положения о территориальном планировании - пояснительная записка, том 1:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

- Графические материалы:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб 1:25000.

- Карта положения в системе расселения. Масштаб  1:70000.

- Карта функциональных зон. Масштаб  1:25000.

Прилагаемые к генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 2:

- Общие сведения о муниципальном образовании.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Конышевского муниципального района.

- Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 3 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Малогородьковский  сельсовет»:

- Карта современного использования территории. Масштаб  1:25000.

- Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000.

- Карта инженерной и транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:25000.

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

- Карта инвестиционных площадок (Масштаб 1:10000).

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Муниципальное образование «Малогородьковский сельсовет»  расположено в юго-восточной части Конышевского района Курской области. Площадь территории сельсовета равна117,14 км2. Численность населения на 01.01.2012 г. составила 639 человек.

Административным центром Малогородьского сельсовета является село Малое Городьково. В состав сельсовета вместе с административным центром 14 населенных пунктов. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – поселок Конышевка, которая находится на расстоянии 28 км.

Территория и границы Малогородьковского сельсовета определены Уставом муниципального образования «Малогородьковский сельсовет» Конышевского района Курской области.

Малогородьковский сельсовет граничит на севере с Ваблинским сельсоветом, на северо-востоке с Фатежским районом, на юго-востоке с Курчатовским и Льговским районом, на западе с Захарковским сельсовете.

Таблица 1 - Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность, км |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От районного центра | От центра муниципального образования |  |  |
| 1 | с. Малое Городьково | 28 | - | 78 | 235 |
| 2 | д. Большое Городьково | 33 | 5 | 35 | 63 |
| 3 | д. Клесово | 23 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | д. Яковлево | 22 | 6 | 12 | 22 |
| 5 | х. Пучков | 19 | 6 | - | - |
| 6 | д. Верхняя Вабля | 21 | 10 | 7 | 12 |
| 7 | с. Глазово | 16 | 7 | 50 | 143 |
| 8 | х. Макеев | 16 | 13 | - | - |
| 9 | х. Березовец | 19 | 10 | 9 | 23 |
| 10 | д. Нижняя Вабля | 19 | 10 | 25 | 72 |
| 11 | д. Озеровка | 16 | 10 | 17 | 25 |
| 12 | х. Лисицын | 15 | 12 | - | - |
| 13 | с. Юрьевка | 15 | 19 | 10 | 19 |
| 14 | д. Павловка | 17 | 22 | 8 | 8 |
| Итого: |  |  |  | 257 | 639 |

Определение назначения территории муниципального образования исходит из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития Малогородьковского сельсовета: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселения. В  2016 году число жителей по данному сценарию должно будет составлять 607 человек, в 2031 году – 521 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселения.

Мероприятия по развитию муниципального образования, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного сценария развития.

Главная цель разработки генерального плана Малогородьковского сельсовета - территориально-пространственная организация поселения методами градостроительного планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющих. Обеспечение условий для устойчивого экономического развития муниципального образования достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации муниципального образования, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- экологическое и экономичное использование трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды проживания граждан;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

- изыскание и создание рекреационных и туристических объектов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха населения муниципального образования и района и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

## Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей места, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры территории и территориальных возможностей муниципального образования.

Основной идеей архитектурно-планировочных решений является повышение уровня комфортности среды проживания и достижение нормативной обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой с сохранением территории населенных пунктов в существующих границах.

Муниципальное образование «Малогородьковский сельсовет» расположено в юго-восточной части Конышевского района. В состав сельсовета входят следующие населенные пункты: с. Малое Городьково, д. Большое Городьково, д. Клесово, д. Яковлево, х. Пучков, д. Верхняя Вабля, с. Глазово, х. Макеев, д. Березовец, д. Нижняя Вабля, д. Озеровка, х. Лисицын, с. Юрьевка, д. Павловка.

Исторически расселение жителей муниципального образования производилось вдоль рек и ручьев, протекающих по территории сельсовета.

Перспективная планировочная структура муниципального образования «Малогородьковский сельсовет» будет определяться системой населенных пунктов и связывающими их коммуникациями. Планировочными осями поселения принимаются дороги, соединяющие  населенные пункты  поселения с районным центром – п. Конышевка, смежными поселениями и друг с другом.

Планировочным центром Малогородьковского сельсовета является его административный центр – с. Малое Городьково, расположенное в 28 км от п. Конышевка. Площадь административного центра составляет 1342 га, население - 235 человек. Расстояние от села Малое Городьково до ближайшей железнодорожной станции пассажирского сообщения – поселок Конышевка - 28 м.

Село Малое Городьково достаточно компактно, улицы криволинейны, не имеют определенной ширины, в основном,  с односторонней застройкой. В населенном пункте функционирует  школа, фельдшерско-акушерский пункт, сельская библиотека, сельский дом культуры, отделение связи, магазины. В застройке планировочного центра преобладают одноэтажные здания, материал построек  –  кирпич и пиломатериалы.

Сложившийся планировочный каркас (структура) является структурообразующей основой территориальной целостности муниципального образования. Его сохранение и развитие, имеет особое значение при решении задач эффективного использования демографического и интеллектуального потенциала,  ведения сельского хозяйства, рекреационного использования благоприятных территорий.

Комплексное освоение (коттеджная застройка) новых территорий должно проходить в соответствии с действующими нормами, в частности должно удовлетворяться требование СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», представленное ниже.

Таблица 2 – Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе комплексной застройки

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексная коттеджная застройка | Не более 85% | 3,0% - 5,0% | Не менее 3,0% | 5,0% - 7,0% |

### Мероприятия по уточнению границы муниципального образования

Генеральным планом на I очередь  и расчетный срок не предусмотрено мероприятий по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Малогородьковский сельсовет», и последующего изменению баланса земель.

### Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории

Генеральным планом Малогородьковского сельсовета Конышевского района Курской области устанавливается следующий перечень функциональных зон и параметров их планируемого развития (по видам):

Зона градостроительного использования:

Жилая зона (Ж)

Общественно-деловая зона (О)

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)

Зона специального назначения (Сп)

Зона иного назначения (территория общего пользования)

Зона сельскохозяйственного использования

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона рекреационного назначения

Зона специального назначения

Генеральным планом определено следующее функциональное назначению зон (по видам).

Зона градостроительного использования:

Жилые зоны (Ж)

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь жилой зоны – 310,1 га.

Нормативные показатели плотности застройки участков жилой зоны:

- Коэффициент застройки - 0,2-0,6;

- Коэффициент плотности застройки - 0,4-1,2.

- Плотность населения для жилых зон составляет - 40-70 чел/га.

- Максимальная и средняя этажность: индивидуальная застройки включая цоколь – 4 эт.

Общественно-деловая зона (О)

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов капитального строительства учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного назначения, объектов здравоохранения, социального обеспечения и т.д.

В общественно-деловой зоне допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан, а также подземных или многоэтажных гаражей. В зоне общественно-деловой застройки также допускается размещение жилой застройки (не более 30%) и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь общественно-деловой зоны – 16,2 га.

Нормативные показатели плотности застройки участков общественно- деловой зоны:

- Коэффициент застройки- 0,8-1,0;

- Коэффициент плотности застройки – 2,4-3,0.

- Максимальная и средняя этажность- 5 эт;

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожных, автомобильных инфраструктур и сопутствующих объектов, а также объектов инженерной инфраструктуры. В зонах инженерной и транспортной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктур – 36,7 га.

Зона сельскохозяйственного значения (Сх)

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дачных участков, предприятия сельхозпроизводства т.п. В  зонах сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь зоны сельскохозяйственного использования – 91,2 га.

Зона специального назначения (Сп)

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогильников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зонах специального назначения допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения).

Площадь зоны специального назначения – 4,4 га.

Зона иного назначения (территория общего пользования)

Зоны иного назначения (территория общего пользования) расположены в черте зоны градостроительного использования, но фактически не востребованы для градостроительного освоения.

Площадь зоны иного назначения – 872,5 га.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дачных участков, растениеводства, размещения объектов сельскохозяйственного назначения и т.п.

Площадь зоны сельскохозяйственного использования – 8084,1 га.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожных, автомобильных инфраструктур и сопутствующих объектов, а также объектов инженерной инфраструктуры.

Площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктур – 55,4 га.

Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя леса, лесопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования.

Площадь зоны рекреационного назначения – 2242,1 га.

Зона специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогильников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зонах специального назначения допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения).

Площадь зоны специального назначения – 1,5 га.

Границы функциональных зон с параметрами развития таких зон установлены на «Карте функциональных зон».

Генеральным планом установлено соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), в процентах от площади муниципального образования, равной 100%:

- Зона градостроительного использования – 11,4 %;

- Зона сельскохозяйственного использования – 69 %;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры – 0,5 %;

- Зона рекреационного назначения – 19,1 %;

- Зона специального назначения – 0,01 %.

## Мероприятия по развитию социально-экономической сферы

### Развитие экономической сферы

Восстановление и развитие промышленного потенциала поселения планируется посредством привлечения инвесторов и развития соответствующих промышленных производств.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения.

### Жилищное строительство

В рамках генерального плана формируются основные направления жилищного строительства как с позиции выявления территорий наиболее благоприятной для жилой застройки, так и с позиции формирования основных качественных и количественных характеристик перспективной жилой застройки. Основанием для непосредственного выделения участков индивидуального жилищного строительства должно осуществляться после разработки проекта планировки территории.

Для определения проектных предложений был выбран инновационный сценарий развития, по которому планируемая численность населения на первую очередь строительства (до 2016 года) составит 607 человек и на расчетный срок (до 2031 года) – 521 человек.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

  - Подготовка документации по планировке территории, а также документации, необходимой для проведения торгов на право приобретения (владения) земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе для организации нового индивидуального жилищного строительства.

  - Подготовка документации по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные и областные целевые программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда.

  - Создание условий для достижения обеспеченности жителей Малогородьковского сельсовета жилищным фондом к 2016 году в размере не менее 30 м2 общей площади на человека.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

  - Подготовка документации по планировке территории и проведение мероприятий по инженерной подготовке территории в целях предоставления потенциальным инвесторам инженерно подготовленных земельных участков для строительства жилых индивидуальных домов;

  - Создание условий для достижения обеспеченности жителей Малогородьковского сельсовета жилищным фондом к 2031 году в размере не менее 40 м2 общей площади на человека.

### Система культурно-бытового и социального обслуживания

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- реконструкция помещений Глазовской общеобразовательной школы для открытия дошкольного отделения на 20 мест;

- проведение ремонта МОУ «Малогородьковская основная общеобразовательная школа»;

- проведение текущих ремонтов зданий ФАПов;

- проведение ремонта зданий ДК в с. Малое Городьково, с. Глазово;

- проведение ремонта зданий библиотек в с. Глазово и с. Малое Городьково с последующем обновлением и расширением книжного фонда;

- строительство магазина в с. Малое Городьково площадью 100 м2;

- разработка мероприятий по приведению в соответствие с действующими нормами по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социально-культурного и иного назначения к существующим, проектируемым и реконструируемым общественным объектам и территориям жилой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- строительство магазина в с. Глазово площадью 100 м2;

- строительство кафе на 30 мест в с. Малое Городьково.

## Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием (с. Малое Городьково, д.Большое Городьково, с.Глазово);

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- формирование улично-дорожной сети на территориях новой жилой затсройки;

- строительство региональной дороги класса А  «Приходьково – Хомутовка - Конышевка - Льва Толстого – Щигры – Кшенский – Касторное – на Воронеж»;

- приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для принятия их в сеть дорог общего пользования;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах.

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 100 м3/сутки;

- замена изношенных сетей водоснабжения (15,4 км);

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3);

- обеспечение очистки сточных вод поселения  объемом 90 м3/сутки;

- предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения п. Конышевка;

- прокладка межпоселковых газопроводов к негазифицированным населенным пунктам сельсовета, строительство  поселковых  газораспределительных сетей низкого давления;

- подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- переход на 100% отопление объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ;

- подключение к системе электроснабжения запланированных на  I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры муниципального образования;

- прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- реконструкция ВЛ 35кВ «Глазово-Рыжково» и «Конышевка-Глазово»;

- реконструкция ПС 35 кВ«Глазово»;

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение  мощности АТС не менее 330 номеров;

- установка 2-х таксофонов на территории муниципального образования;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

## Мероприятия по развитию системы рекреации

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети муниципального образования, как одного из основных элементов в системе зеленых насаждений общего пользования;

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения.

## Мероприятия по санитарной очистке территории

Система сбора и утилизации ТБО

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 5 контейнеров.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- обеспечить  наличие свободной площади для утилизации ТБО, равной 0,16 га.

Содержание мест захоронения и предоставление ритуальных услуг населению

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- разработка мероприятий по обеспечению населения местами традиционного захоронения (кладбищами) ориентировочной площадью не менее 0,13га.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности является одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, зафиксированных в Градостроительном кодексе РФ. Мероприятия в области охраны окружающей среды осуществляются в следующих направлениях:

- снижения негативного влияния существующих промышленных и иных источников загрязнения на здоровье населения и состояние экосистем;

- установление территориальных ограничений для размещения объектов капитального строительства высоких классов санитарной опасности;

- проведение мероприятий по восстановлению и санации нарушенных и загрязненных участков земель.

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, и рекультивация загрязненных земель;

- предусмотрен вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с установкой специальных знаков;

- контроль над соблюдением водопользователям регламентов использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

- организация зон охраны источников питьевого водоснабжения для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов системы водоснабжения;

- контроль над соблюдением регламентов использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- контроль над соблюдением регламентов использования санитарно-защитных зон и прочих зон.

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается проведение мероприятий по благоустройству и поддержании в нормальном состоянии территории объектов культурного наследия.

Таблица 3- Перечень объектов культурного наследия  Малогородьковского сельсовета

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники на государственной охране |  |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Городище «Юрьевка» | с. Юрьевка, 0,4 км СЗ села | Ф. 176 |
| Памятники истории |  |  |  |
| 1 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в феврале 1943 г. Захоронено и установлено фамилий на 17 чел. Скульптура установлена в 1950 г. | с. Глазово, западная окраина | Р. 382 |
| 2 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших феврале 1943 г. Захоронено и установлено фамилий на 7 чел. Обелиск установлен в 1950 г. | с. Юрьевка, гражд. Кладбище | Р. 382 |
| Памятники, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Поселение Павловка- 1 | д. Павловка | - |
| 2 | Поселение Павловка- 2 | д. Павловка | - |
| 3 | Поселение Павловка- 3 | д. Павловка | - |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| 1 | Церковь Успения | с. Глазово | - |
| 2 | Церковь Георгиевская | с. Юрьевка | - |
| 3 | Дом священника | с. Юрьевка | - |

## Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях снижения уровня  факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации их последствий генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по:

- инженерной подготовке, защите  и благоустройству территории;

- реконструкции системы оповещения ГО и о чрезвычайных ситуациях;

- совершенствования системы защиты населения от поражающих факторов ЧС  в защитных сооружениях гражданской обороны;

- совершенствования системы наружного противопожарного водоснабжения территории сельсовета.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Мероприятия по инженерной защите от морозного (криогенного) пучения грунтов:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- организация поверхностного стока на всей территории поселения по направлению к водным объектам;

- проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90;

- реконструкция сети электроснабжения с учетом положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90;

- при реконструкции и строительстве систем газоснабжения в процессе развития проектной застройки муниципального образования для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90;

- проведение капитального ремонта (реконструкции) теплоисточников и теплосетей с учетом положений пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89*;

- проектирование и строительство защитных сооружений ГО для укрытия населения (противорадиационных укрытий) в том числе для пункта управления ГО Администрации муниципального образования с учётом п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90.

Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемых на территории муниципального образования предусмотреть (спланировать) развертывание объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, вода, жилье и коммунально-бытовые услуги в соответствии с Нормативными требованиями.

Для укрытия эвакуированного и размещаемого на территории муниципального образования населения потребуется строительство (приспособление под ЗС) специализированных помещений.

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается

- проектирование и строительство системы оповещения ГО на территории муниципального образования с включением в АСЦО области через ЕДДС района, в том числе с соблюдением требований п.п.6.1, 6.10, 6.21 СНиП 2.01.51-90.

- совершенствование системы наружного противопожарного водоснабжения территории посёлка с учётом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ., а также раздела 4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».