|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕХКОМ» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. e-mail:  info@gis.su , www.gis.su

Тел. подразделения в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: nvc-region-kursk@yandex.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛОГОРОДЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработан в соответствии с муниципальным контрактом №2.1.5 от 08.08.12)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Долгопрудный 2012 г.

| Заказчик | Администрация муниципального образования «Малогородьковский сельсовет» Конышевского района Курской области |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр«Интехком» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛОГОРОДЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработан в соответствии с муниципальным контрактом

№ 2.1.5 от 08.08.12)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Генеральный директор					Томилин В.В.

Главный архитектор проекта			Ниязов А.Ю.

Руководитель проекта 					Жмыхова Г.В.

г. Долгопрудный 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интехком»

- Томилин В.В.		—  генеральный директор

- Ниязов А.Ю.		—  главный архитектор проекта

- Жмыхова Г. В.               —  руководитель проекта

- Ульянич Я.В.		—  архитектор проектов

- Проскурина А.В. 		—  архитектор проектов

- Лихошерстова Н.В. 	—  архитектор проектов

- Косичкина А.А.		—  экономист-географ

- Роспопова Н.А.		—  инженер-менеджер ГИС

- Бурцева Н. А.		—  начальник отдела картографии

- Тимофеева К.А.		—  инженер-картограф

- Борисенко И.В.		—  инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.		—  инженер-картограф

- Руденский П.Ю. 		—  инженер-картограф

- Бартенева Е.В. 		—  инженер-картограф

- Полякова М.А.                 —  инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	—  гео-системный администратор

- Зикеева Д.А.		—  юрист отдела информационно - правового обеспечения

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	4

1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	6

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	6

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	6

1.3 Природные условия и ресурсы	6

1.4 Инженерно-строительная характеристика	8

2ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	10

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения 	10

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	10

2.3Экономическая база муниципального образования	11

2.4Население	11

2.5 Жилищный фонд	13

2.6Система культурно-бытового обслуживания	15

2.7Транспортная инфраструктура муниципального образования	18

2.7.1 Внешний транспорт	18

2.7.2Улично-дорожная сеть	19

2.8Инженерное оборудование территории	20

2.9Инженерная подготовка территории	23

2.10Зеленый фонд муниципального образования	24

2.11 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	24

2.12 Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	26

2.13 Зоны с особыми условиями использования территорий	26

2.13.1Зоны охраны объектов культурного наследия	26

2.13.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	27

2.13.4Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	27

2.13.5Санитарно-защитные зоны	29

3ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 	30

4МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И КОНЫШЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	33

5ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	34

6ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОГОРОДЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 	34

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	41

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана муниципального образования  «Малогородьковский сельсовет» Конышевского муниципального района Курской области (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интехком» в соответствии с договором № 2.1.5 от 08.08.12 г. Заказчиком выступает Администрация муниципального образования  «Малогородьковский сельсовет» Конышевского муниципального района Курской области.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с целями и задачами развития муниципального образования, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Конышевского муниципального района:

- Программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

- Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- Схеме территориального планирования Курской области;

- Схеме территориального планирования муниципального образования «Конышевский район» Курской области.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах кадастровых карт в масштабе 1:10000, выполненных Курским филиалом института ЦЧОгипрозем (объединение Росземпроект) в 1980 году. Актуализация топографического материала производилась с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru - космоснимки.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I очередь 2012- 2016  год;

- Расчетный срок  2031 год;

- Исходный период  2011 год.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах.

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Разрабатываемая электронная версия генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении ГИС ИнГео. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования  Малогородьковский сельсовет» Конышевского муниципального района включает в себя следующие материалы:

- Положения о территориальном планировании - пояснительная записка, том 1:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

- Графические материалы:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб 1:25000.

- Карта положения в системе расселения. Масштаб  1:70000.

- Карта функциональных зон. Масштаб  1:25000.

Прилагаемые к генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 2:

- Общие сведения о муниципальном образовании.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

- Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Конышевского муниципального района.

- Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 3 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Малогородьковский  сельсовет»:

- Карта современного использования территории. Масштаб  1:25000.

- Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000.

- Карта инженерной и транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:25000.

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

- Карта инвестиционных площадок (Масштаб 1:10000).

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование «Малогородьковский сельсовет»  расположено в юго-восточной части Конышевского района Курской области. Площадь территории сельсовета равна117,14 км2. Численность населения на 01.01.2012 г. составила 639 человек.

Административным центром Малогородьского сельсовета является село Малое Городьково. В состав сельсовета вместе с административным центром 14 населенных пунктов. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – поселок Конышевка, которая находится на расстоянии 28 км.

Территория и границы Малогородьковского сельсовета определены Уставом муниципального образования «Малогородьковский сельсовет» Конышевского района Курской области.

Малогородьковский сельсовет граничит на севере с Ваблинским сельсоветом, на северо-востоке с Фатежским районом, на юго-востоке с Курчатовским и Льговским районом, на западе с Захарковским сельсовете.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Муниципальное образование Малогородьковский сельсовет, Глазовский сельсовет были преобразованы путем объединения в муниципальное образование Малогородьковский сельсовет законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО.

В состав муниципального образования входит также села Малое Городьково, Глазово, Юрьевка, хутора Макеев, Лисицин, Пучков, а также деревни Большое Городьково, Клесово, Яковлево, Верхняя Вабля, Березовец, Нижняя Вабля, Озеровка и Павловка. Общая численность населения составляет 639 человек, число дворов 257. Удаленность населенных пунктов от районного центра и от центра муниципального образования представлены ниже в таблице.

Таблица  - Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность, км | Число дворов | Общая численность, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От районного центра | От центра муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Малое Городьково | 28 | - | 78 |  | 235 |  |  |
| 2 | д. Большое Городьково | 33 | 5 | 35 |  | 63 |  |  |
| 3 | д. Клесово | 23 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 4 | д. Яковлево | 22 | 6 | 12 |  | 22 |  |  |
| 5 | х. Пучков | 19 | 6 | - |  | - |  |  |
| 6 | д. Верхняя Вабля | 21 | 10 | 7 |  | 12 |  |  |
| 7 | с. Глазово | 16 | 7 | 50 |  | 143 |  |  |
| 8 | х. Макеев | 16 | 13 | - |  | - |  |  |
| 9 | х. Березовец | 19 | 10 | 9 |  | 23 |  |  |
| 10 | д. Нижняя Вабля | 19 | 10 | 25 |  | 72 |  |  |
| 11 | д. Озеровка | 16 | 10 | 17 |  | 25 |  |  |
| 12 | х. Лисицын | 15 | 12 | - |  | - |  |  |
| 13 | с. Юрьевка | 15 | 19 | 10 |  | 19 |  |  |
| 14 | д. Павловка | 17 | 22 | 8 |  | 8 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 257 |  | 639 |  |

Границы муниципального образования

Муниципальное образование (МО) «Малогородьковский сельсовет»  с северной стороны граничит с МО «Ваблинский сельсовет», с северо-восточной стороны с Фатежским районом, с юго-восточной стороны с Курчатовским и Льговским районами, с западной стороны с МО «Захарковский сельсовет».

От литеры А до литеры Б МО «Малогородьковский сельсовет» граничит с Фатежским районом.

От литеры Б до литеры В МО «Малогородьковский сельсовет» граничит с Курчатовским районом.

От литеры В до литеры Г МО «Малогородьковский сельсовет» граничит со Льговским районом.

От литеры Г до литеры Д МО «Малогородьковский сельсовет» граничит с МО «Захарковский сельсовет». Граница в северо-западном направлении проходит по землям ГТФ, далее по пастбищу в том же направлении, затем идет по границе ГЛФ (ур. Лягоща) в северо-восточном направлении проходит по пахотным землям, далее по границе ГЛФ (ур. Кунец), поворачивает на восток, затем вдоль балки (сенокос) идет на север до ГЛФ, далее дугой идет по границе с ГЛФ (ур. Студенец) в том же направлении, потом проходит по грунтовой дороге и пахотным землям до ГРФ, затем по границе ГЛФ (ур. Проворовское), пахотных землям до ГРФ, далее по границе ГЛФ (ур. Шушпан) в северном направлении, затем дугой окаймляет пахотные земли по границе пастбища и ГРФ, проходит до пересечения с асфальтированной дорогой, далее по пахотным землям в том же направлении, затем вдоль лесополосы сворачивает на запад, после по пахотным землям на северо-запад, пересекает сенокос, далее меняет направление на север, идет по пахотным землям, потом по границе ГРФ (ур. Жилмоносный) до литеры А.

От литеры Д до литеры А МО «Малогородьковский сельсовет» граничит с МО «Ваблинский сельсовет».

Рисунок 1 – Схема границ муниципального образования

## Природные условия и ресурсы

Климатическая характеристика

Территория Малогородьковского сельсовета относится к северо-западному агроклиматическому району Курской области, с умеренно-континентальным климатом  с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренной холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой, положительными летом.

Зима (декабрь-февраль) умерено-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в  пределах от -5 до -12°C. В январе и феврале  морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°C. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,2-0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6-10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 – 0,8 м.

Весна (март-май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодически похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°C и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

Лето (май-август) умеренно-теплое, около половины дней за сезон – ясные и малооблачные. Температура воздуха днем плюс 16-20°C  (в июле иногда повышается до 28-30°C),  ночью 10-15°C. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13-15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной, по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей, в ноябре – дожди чередуются со снегопадом. Дней с туманом 4-8 ежемесячно.

Таблица  - Климатические характеристики температурного режима Малогородьковского сельсовета

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абсолютная минимальная температура | -37°C |
| 2 | Абсолютная максимальная температура | +37°C |
| 3 | Средняя температура отопительного периода | -1,9°C |
| 4 | Продолжительность отопительного периода, мес. | 6,6 |
| 5 | Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки | -27°C |
| 6 | Средняя температура воздуха наиболее холодного периода | -15°C |

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 582 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 76 мм осадков), минимум – в марте  (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель – октябрь) в виде дождя, дна треть – зимой в виде снега.

Повторяемость направления ветра (многолетняя средняя роза ветров) представлена в таблице ниже.

Таблица  - Данные о направлении ветра Малогородьковского сельсовета

| Годовое направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 14 | 13 | 12 |

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть Малогородьковского сельсовета представлена реками Прутище, Вабля, ручьем Городьков  и более мелкими речками, ручьями и целой системой балок, днища которых служат местом стока атмосферных и грунтовых вод.

По характеру режима реки сельсовета относятся к равнинному типу преимущественно снегового питания. Основной их особенностью является высокое непродолжительное половодье и низкие устойчивые уровни летного и зимнего периодов.

Наибольшие среднемесячные расходы воды наблюдаются в марте, апреле, наименьшие в конце лета, начале осени. Небольшие водотоки в теплый период года пересыхают из-за слабого грунтового питания, а в холодный период промерзают.

Замерзают реки в конце ноября – начале декабря. Наибольшая толщина льда 40-50см. Вскрытие рек происходит в основном в период с 26 марта до 2 апреля, весенний ледостав длится 2-5 дней. Значительная часть мелких ручьев летом высыхает, а в холодные зимы вымерзают.

Рельеф

Территория сельсовета расположена в лесостепной зоне, на надпойменных террасах реки Вабля, в зоне водосбора. Застройка  населенных пунктов частично примыкает к пойменной части водотоков.

Местность с перепадом высот в отметках 159  на уровне меженя реки Вабля  – 254, с подъемом от пойменной части рек в  западном и восточном направлениях.

Имеются три водораздела между реками Вабля, Коптевка и Прутище.

Густота овражно-балочной сети  выше средней (до 42% территории), наиболее развита по всей территории сельсовета, а также в долинах водотоков (овражные врезы и эрозионные размывы). Склоны надпойменных террас и балок имеют уклон 9-25 градусов.

Склоны и долины оврагов и балок  в значительной части заполнены смешанной лесной и кустарниковой растительностью. В западной части сельсовета имеются смешанные лесные массивы, в том  числе – хвойные.

Уровень активации эрозионных процессов выше среднего.

Рельеф, являясь элементом природного ландшафта, оказывает косвенное влияние на ход почвообразования, он создает различные условия для почвообразовательного процесса и распространения почв на поверхности.

Почвы

Преобладающие почвы на территории сельсовета представлены темно-серыми лесными, серыми лесными, светло-серыми лесными и овражно-балочные разных типов. Наибольшее распространение по механическому составу получили среднесуглинистые почвы, легкосуглинистые, супесчаные. Содержание гумуса в почве колеблется от 0,6 до 3,3%.

Почвообразующими породами являются четвертичные отложения. Качественная оценка почв сельсовета невысокая. Наиболее плодородные почвы, представленные черноземами и темно-серыми лесными почвами, распространены на надпойменных террасах и пологих склонах водоразделов. Меньшим плодородием обладают серые лесные почвы - 25-33 балла, которые преобладают в центральной части сельсовета. Самым низким качеством (13-24 балла) обладают пахотные угодья, расположенные на крутых склонах балок, дерново-подзолистые и серые лесные легкого механического состава, пойменные влажно-луговые иловато - и торфяно-болотные почвы.

Для улучшения физических и химических свойств почв, повышения их плодородия необходимо систематически вносить органические и минеральные удобрения, проводить известкование легко- и средне- суглинистых почв, соблюдать противоэрозионную агротехнику.

Для предотвращения дефляции необходимо применить безотвальную систему обработки почвы, на пастбищах - регулирование выноса скота.

Геологическая характеристика

Сельсовет расположен в пределах Воронежского кристаллического массива, сложенного метаморфическими и изверженными породами архея и протерозоя. В геологическом строении покрывающей массивоосадочной толщи принимают участие породы девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной  систем. Подземные воды приурочены ко всем этим образованиям.

Режим подземных вод – естественный и близкий к естественному.

Геологическое строение в пределах активной зоны (до базиса эрозии) характеризуется современными, верхнечетвертичными осадками и отложениями коренной основы (верхнего и нижнего мела, подстилаемыми юрско-девонскими осадками). Геолого-литологический разрез толщи представлен следующими грунтами:

1. Современные отложения - почвенно-растительный слой - чернозем, мощностью 0,6-1,7 м. Насыпные грунты имеют локальное распространение в пятнах застройки в населенных пунктах» по трассам дорог, в местах засыпанных оврагов. Мощность их различная.

Торф и заторгованные грунты средней мощностью 0,5-1,5 м, распространены в поймах рек, днищах оврагов с водотоками, на плоских участках надпойменных террас.

Аллювиально-делювиальные отложения оврагов и балок и аллювий пойм представлен песками различной крупности, иловатыми супесями и суглинками. Мощность их 2-5 м, на крупных реках до 10 м.

2.  Древнеаллювиальные отложения распространены на надпойменной террасе реки Прутище, представлены песками различной крупности с прослоями суглинков, глин, торфа.

3. Верхнечетвертичные отложения водоразделов представлены делювиальными покровными проблематичными лессовидными суглинками, с редкими прослоями песков, супесей и глин, сплошным чехлом, покрывающими водоразделы, их склоны и высокие надпойменные террасы. Мощность их в западной части на надпойменных террасах 1-5 м, в центральной и восточной части - 10-15 м.

В верхней части разреза покровные суглинки являются просадочными и карбонатными вследствие чего подвержены просадочным процессам при замачивании. Однако в связи с хорошей дренированностью суглинков и глубоким залеганием грунтовых вод просадочные явления в них имеет ограниченное распространение. Суглинки покровной толщи в нижней части разреза мощностью до 4-6 и являются непросадочными.

Отложения верхнего мела имеют повсеместное распространение и представлены почти в полною объеме отдела, от сеномана до турона. Глубина залегания кровли составляет 7-24 м.

Литологический состав толщи - мел, мергель, опока, трепел, глины и пески. Мощность их от 30 до 125 м. Местами речная сеть врезается в альб-сеноманский песчаный комплекс.

Нижнемеловые отложения (неоком-апта) залегают повсеместно под осадками верхнего мела, представлены кварцево-глауконитовыми песками с конкрециями фосфоритов и прослоями глин и песчаников. Мощность 15-20 м.

Юрско-девонские отложения представленные глинами, песчаниками и песками общей мощностью 40-160м, вскрываются с глубины 80-120 м.

Ниже залегают породы кристаллического фундамента - архей и протерозой.

Территория сельсовета не является сейсмоактивной, не является особо активно в проявлении экзогенных геологических процессов.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия на глубину строительного освоения в основном благоприятные.

В долине реки Прутище, на надпойменных террасах грунтовые воды залегают с глубины 5-10 м, а в пойме реки и ручьев 1-5 м.

Верховодка развивается главным образом в местах большого скопления на поверхности западин-степных блюдец, ложбин стока с близким залеганием водоупорного слоя глин и суглинков. Глубина локализации верховодки 5-10 м. В ряде случаев отмечается повышенная минерализация ее.

В оврагах по днищам и нижним частям бортовых склонов наблюдается иногда выклинивание подземных вод в виде ключей, родников, в результате чего образуются заболоченные участки, оплывины, дающие начало ручьям и речкам.

Источники водоснабжения. Основными источниками водоснабжения служат водоносные горизонты и комплексы: толща мергельно-меловых сеноман-кампанских отложений верхнего мела песчано-глинистые отложения неоком-сеномана нижнемелового возраста, а также песчано-глинистые отложения юрско-средне-девонского возраста.

Горизонт турон-кампанских отложений верхнего мела распространен широко, залегает непосредственно под покровными лессовидными суглинками и является I от поверхности грунтовым безнапорным водоносным горизонтом, гидравлически связанным с реками, в результате чего его верхняя толща дренирована ими. Водовмещающими породами служат мела и мергели, в различной степени трещиноватые. Толща мелов и мергелей залегает с глубины 6-15м и имеет мощность 20-98 м. Трещиноватость пород увеличивается в долинах рек и уменьшается к водоразделам. В прямой зависимости от трещиноватости находится и водообильность пород.

Удельные дебиты скважин изменяются в пределах от 0,1-0,8 до 25 л/сек, в долинах рек составляют 1-3,5 л/сек. Дебиты одиночных скважин могут изменяться в очень широких пределах, достигая 35 л/сек. Возможная производительность групповых водозаборов 50-200 л/сек.

Глубины скважин, эксплуатирующих данный горизонт, изменяются в пределах от 28 до 120м в зависимости от гипсометрического положения в рельефе. Наиболее мелкие скважины приурочены к долинам крупных рек (Прутище).

Средние модули эксплуатационных запасов изменяются от 0,54 до 0,9 л/сек с км2, причем наибольшие характерны для западной части территория. В приречных вонах они могут достигать 2,7-3,2 л/сек/км2.

Горизонт является наиболее широко распространенным, водообильным производительным и достаточно надежным для централизованного водоснабжения.

Водоносный горизонт альб-сеноманских и неоком-аптских нижемеловых отложений распространен повсеместно с глубины 40-90 м. Водовмещающие породы представлены кварцевыми и кварцево-глауконитовыми разнозернистыми  песками, песчанистыми глинами, с прослоями фосфоритовых песчаников. Средняя мощность водосодержащих отложений 20-40 м.

Воды напорные, величины напоров достигают 60-90 м. Водообильность высокая. Удельные дебиты скважин колеблются от 0,1 до 3,3 л/ сек,  достигая иногда 8,2-10 л/сек.  Рекомендуемые понижения уровней при эксплуатации 25-50м. Дебиты одиночных скважин в среднем достигают 10-20 л/сек, иногда 45 л/сек. Предполагаемая производительность групповых водозаборов 200-500 л/сек. А при совместной эксплуатации с верхнемеловым горизонтом может достигнуть 1000 л/сек. Эксплуатационные запасы подземных вод этого горизонта характеризуются модулями 0,6-0,61 л/сек, с 1км2, а в северной   части - 1,34 л/сек. с I км2.

Глубины скважин, эксплуатирующих этот горизонт, колеблются от 25 до 150 м, причем к долинам рек приурочены наименьшие глубины.

При совместной эксплуатации с верхнемеловым горизонтом нижнемеловой водоносный горизонт будет служить надежным источником централизованного водоснабжения.

По распределению эксплуатационных запасов пресных подземных вод в Малогородьковский сельсовет относится к ограниченно благоприятному. Модули эксплуатационных запасов составляют 1,101-1,58 л/сек. с I км2. Эксплуатационные запасы пресных подземных вод составляют 116,41 тыс.мЗ/сутки. Перспективный водоотбор на расчетный срок составит 8,92 тыс.мЗ/сут. или 7,7% от имеющихся запасов.

Таким образом, обеспеченность водохозяйственного баланса сельсовета значительная. Однако размещение водоемких отраслей промышленности рекомендуется по возможности в южной, наиболее обеспеченной ресурсами подземных вод части сельсовета.

Современные физико-геологические процессы в явления широко распространены на территории сельсовета и проявляются в плоскостном смыве, овражным расчленении, накоплении аллювия, суффозионных просадках, заболачивании и подтоплении пойм рек.

Наиболее активным процессом является эрозионная деятельности на водоразделах, связанная с падением ливневых осадков, снеготаянием, весенним половодьем. При этом на склонах с уклоном более 10 градусов происходит склонный размыв и рост оврагов, донный размыв с углубление дна балок и оврагов.

Суффозионные просадки относятся к древним физико-геологическим явлениям, но в настоящее время они влияют на подтопление и даже заболачивание отдельных участков территории.

Процессы подтопления широко развиты на поймах крупных реки Прутище зависят от атмосферного питания и весенних паводков.

Широкая плоская пойма реки Прутище после схода паводка долго удерживает на поверхности воду (остаточные озера старицы, вызывая значительную заболоченность). Заболачивается также плоские днища оврагов с водотоками, плоские участки в местах выхода грунтовых вод в виде мочажин, ключей, родников.

Лесное хозяйство

Территория муниципального образования «Малогородьковский сельсовет», как и всей Курской области,  находится в поясе умеренно-континентального климата в пределах лесостепной зоны, в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства.

По лесорастительному районированию территория полселения  относится к лесостепной зоне Европейской степной области.

Леса рассредоточены по всей территории  поселения и имеют важное почвозащитное, водорегулирующее и противоэрозионное значение.

Леса, как правило, лиственные из березы, дуба, липы, ясеня, осины. Высота деревьев от 18 до 25 метров, толщина 0,18 - 0,27 м, расстояние между деревьями 2 -5 м. Подлесок преимущественно кустарниковый, редкий.

Лесные ресурсы занимают 19,1 % площади сельсовета или 2242,1 га. Все леса находятся под контролем Льговского лесничества.

## Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

  - Территории, благоприятные для строительства, располагаются преимущественно на территориях вокруг населенных пунктов, где уклоны поверхности от 1% до 3-6%, а грунтовые воды залегают на глубине более 2 м.

Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

2. Территории, относительно-благоприятные для строительства, располагаются в долине рек, с обеспеченностью паводком 1% и представляют собой территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. При проведении мероприятий по инженерной подготовке территории данные участки могут рассматриваться как территории, благоприятные для строительства.

3. Территории, не благоприятные для строительства занимают менее 1% от общей площади, представляют собой овраги с уклоном поверхности более 200 и территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности.

Малогородьковский сельсовет относится к II-В климатической зоне.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория сельсовета является благоприятной для строительства.

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке корректировки Генерального плана рассматривались 2 варианта развития сельсовета: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения  (к 2031 году число жителей составит 424 человека). В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета. К 2016 году число жителей достигнет 607 человек, к 2031 году – 521 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения сельсовета.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.

Инновационный вариант развития МО «Малогородьковский сельсовет»  разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программа социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Малогородьковский сельсовет» Курской области.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельсовета достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие сельсовета. При рассмотрении предложений по развитию территории поселка выявлены следующие возможные варианты решения задач территориального планирования:

- мероприятия по реконструкции ветхого жилищного фонда, не отвечающего современным требованиям, позволяющие улучшить условия проживания людей, уплотнение застройки на реконструируемых территориях;

- использование внутренних резервов территориального развития сельсовета.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Курской области.

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала поселка, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест.

## Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы»

- Районная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конышевском районе Курской области на 2012-2015г.г.

- Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы».

- Областная целевая программа «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир) (2009 - 2011 годы)».

- Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

- Областная целевая программа «Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2011 год».

- Областная целевая программа «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011 - 2015 годы.

- Областная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

- Районная программа «Развитие образования Конышевского района на 2011-2013 годы».

- Районная программа  «Развитие системы дошкольного образования Конышевского района на 2011-2015г.».

## Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

- Планировочная структура

Муниципальное образование «Малогородьковский сельсовет» расположено в юго-восточной части Конышевского района. В состав сельсовета входят следующие населенные пункты: с. Малое Городьково, д. Большое Городьково, д. Клесово, д. Яковлево, х. Пучков, д. Верхняя Вабля, с. Глазово, х. Макеев, д. Березовец, д. Нижняя Вабля, д. Озеровка, х. Лисицын, с. Юрьевка, д. Павловка.

Исторически расселение жителей муниципального образования производилось вдоль рек и ручьев, протекающих по территории сельсовета.

Система населенных пунктов и связывающие их коммуникации определяют современную планировочную структуру сельсовета. Планировочными осями поселения являются дороги, связывающие населенные пункты с районным центром – п. Конышевка, смежными поселениями и друг с другом.

Планировочным центром Малогородьковского сельсовета является его административный центр – с. Малое Городьково, расположенное в 28 км от п. Конышевка. Площадь административного центра составляет 1342 га, население - 235 человек. Расстояние от села Малое Городьково до ближайшей железнодорожной станции пассажирского сообщения – поселок Конышевка - 28 м.

Село Малое Городьково достаточно компактно, улицы криволинейны, не имеют определенной ширины, в основном,  с односторонней застройкой. В населенном пункте функционирует  школа, фельдшерско-акушерский пункт, сельская библиотека, сельский дом культуры, отделение связи, магазины. В застройке планировочного центра преобладают одноэтажные здания, материал построек  –  кирпич и пиломатериалы.

Сложившийся планировочный каркас (структура) является структурообразующей основой территориальной целостности муниципального образования. Его сохранение и развитие, имеет особое значение при решении задач эффективного использования демографического и интеллектуального потенциала, ведения сельского хозяйства, рекреационного использования благоприятных территорий.

Баланс земель

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель на 01.01.2012 г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица  - Баланс земель на 01.01.2012г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1 331 |  |  |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 8084,1 |  |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 55,9 |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 2 242,1 |  |  |
| 6 | Земли водного фонда | - |  |  |
| 7 | Земли запаса | - |  |  |
| Итого земель поселения |  |  | 11 714 |  |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 11714 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения 8084,1 га (69%) и земли лесного фонда 2242,1 га (19,1%).

## Экономическая база муниципального образования

Малогородьковский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию. В поселении действует ЗАО «Рыбхоз «Прогресс» общей площадью 138 га.

Благоприятные природные условия, хорошее транспортное положение и современная ситуация на продовольственном рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства поселения.

Проектные предложения

Определяющей сферой экономики  муниципального образования «Малогородьковский сельсовет» на период планирования (до 2031 г.)  принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- разработать мероприятия по выделению земельных участков под строительства промышленных предприятий, предложенного в СТП Конышевского района.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В Малогородьковском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица  - Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете -  социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы» администрации муниципального образования «Малогородьковский сельсовет» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

## Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Малогородьковском сельсовете, составляет 639 человек или 1,9 % жителей Конышевского района. Средний состав семьи – 1,7 человек.

Динамика численности населения приведена ниже в таблице.

Таблица  - Динамика численность населения Муниципального образования в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения сельсовета, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.1989 г. | на 01.01.2002 г. | на 01.01.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | Мужчины | Женщины |  | Всего |  |  | Мужчины |  | Женщины |  |  | Всего |  | в т.ч. трудоспособного возраста |  | пенсионеров |  |  |
| 1 | село Малое Городьково | 274 | 116 | 158 |  | 263 |  |  | 118 |  | 145 |  |  | 235 |  | 131 |  | 69 |  |  |
| 2 | деревня Большое Городьково | 162 | 72 | 90 |  | 101 |  |  | 48 |  | 53 |  |  | 63 |  | 19 |  | 34 |  |  |
| 3 | деревня Клесово | 49 | 19 | 30 |  | 36 |  |  | 16 |  | 20 |  |  | 7 |  | 1 |  | 5 |  |  |
| 4 | хутор Пучков | 19 | 8 | 11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | деревня Яковлево | 74 | 36 | 38 |  | 40 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 22 |  | 5 |  | 15 |  |  |
| 6 | село Глазово | 165 | 72 | 93 |  | 170 |  |  | 80 |  | 90 |  |  | 143 |  | 97 |  | 24 |  |  |
| 7 | хутор Березовец | 59 | 29 | 30 |  | 46 |  |  | 21 |  | 25 |  |  | 23 |  | 20 |  | 14 |  |  |
| 8 | деревня Верхняя Вабля | 45 | 19 | 26 |  | 25 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 12 |  | 2 |  | 9 |  |  |
| 9 | хутор Лисицын | 20 | 9 | 11 |  | 12 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | хутор Макеев | 20 | 7 | 13 |  | 13 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | деревня Нижняя Вабля | 105 | 46 | 59 |  | 91 |  |  | 44 |  | 47 |  |  | 72 |  | 31 |  | 17 |  |  |
| 12 | деревня Озеровка | 97 | 42 | 55 |  | 57 |  |  | 29 |  | 28 |  |  | 25 |  | 10 |  | 13 |  |  |
| 13 | деревня Павловка | 32 | 13 | 19 |  | 26 |  |  | 7 |  | 19 |  |  | 18 |  | 8 |  | 6 |  |  |
| 14 | село Юрьевка | 76 | 30 | 46 |  | 31 |  |  | 13 |  | 18 |  |  | 19 |  | 3 |  | 12 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 1197 |  | 518 | 679 |  | 911 |  | 420 | 491 |  | 639 |  | 327 |  | 218 |  |

За 1989-2011 гг. демографическая динамика была отрицательной.  Общая убыль населения складывалась из естественной убыли (превышения  числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо. Всего за исследуемый период  население сократилось на  558 чел. (в год 24,3 чел.), или на 46,6%  (общая среднегодовая убыль  -  2,1%).

Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Малогородьковском сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2031 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2031 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2031 года.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в Малогородьковском сельсовете, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2031 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2031 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей сельсовета  за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, оттока миграционного притока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица  - Расчет прогнозной численности населения муниципального образования

| № |  | Показатели | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | инерционный сценарий |  | инновационный сценарий |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел |  |  | 639 |  | 639 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % |  |  | -2,1 |  | -1,01 |
| 3 | Срок первой очереди, лет |  |  | 5 |  | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет |  |  | 20 |  | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел |  |  | 577 |  | 607 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2031 году, чел. |  |  | 424 |  | 521 |

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей  муниципального образования к 2031 году составит 521 человек, на 1 очередь (2016 г.) - 607 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития сельсовета необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития Малогородьковского сельсовета будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

## 2.5	Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в Малогородьковском сельсовете на  01.01.2012 г. составила 18,5 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 29 м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится 372 индивидуальных домовладения, 40 из них оформлено в частную собственность.

Таблица  - Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2011 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 372 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 372 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 18,5 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 82,9% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | 0% |
|  | -сетевым газом | «-« | 0% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | 0% |
|  | - электроснабжением | «-« | 100% |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Малогородьковский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%. Площадь ветхого фонда  муниципального образования  составляет 100 м2.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является низкой, так как поселение не имеет развитых систем водоотведения и газоснабжения.

Проектные предложения

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2031 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 40 м2 общей площади на  человек;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 18 500 м2 общей площади.

- Убыль жилищного фонда 100 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

521 х 40 = 20 840 м2 общей площади

где:

521 – численность населения на 01.01.2031 г., человек;

40 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

20 840 – (18 500– 100) = 2 440 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2012 г. составляет 29 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица  - Движение жилищного фонда Малогородьковского сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2012 г. | I очередь (2012-2016 г.) | 2017-2031 г. | Всего за период с 2012 по 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 639 | 607 | 521 | х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 29 | 30 | 40 | х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2012 г. | м2 | 18 500 | х | х | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | х | 100 | 0 | 100 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 18 400 | 18 500 | х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | х | 100 | 2 340 | 2 440 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | х | 18 500 | 20 840 | х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

Снос и расселение жилищного фонда

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 60% на 01.01.2012 г. составляет 100 м2 или 0,6% в общем объеме жилья муниципального образования. Генеральным планом предлагается осуществить переселение жителей из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жилье.

В общей сложности объем выбывающего жилищного фонда на расчетный срок составит 100 м2 общей площади.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2016 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 100м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 30 м2/чел.

Расчетный срок

Объемы нового строительства за 2017-2031 гг.  (также, как и на первую очередь) представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 2 340 м2. Площадь жилищного фонда к 2031 году составит 20 840 м2, обеспеченность жильем – 40 м2/чел.

## Система культурно-бытового обслуживания

Система социально-бытового обслуживания муниципального образования «Малогородьковский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица  - Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п |  | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения |  |  | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  |  |  | Количество объектов, единиц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  | % обеспеченности |  |  |  |
| 1 | Администрация сельсовета |  |  | объект |  |  | 1 |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |  | мест |  |  | 440 |  | 791,5 |  |  |  | 2 |  |
| 3 | Спортивные залы при школах |  |  | м2 площ. зала |  |  | 200 |  | 196 |  |  |  | 2 |  |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения |  |  | га |  |  | 0,4 |  | 89,4 |  |  |  | 2 |  |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт |  |  | объект |  |  | 2 |  | - |  |  |  | Х |  |
| 6 | Клубы сельских поселений |  |  | мест |  |  | 150 |  | 100 |  |  |  | 2 |  |
| 7 | Киноустановки (в ДК) |  |  | мест |  |  | 16 |  | 100 |  |  |  | 1 |  |
| 8 | Сельские библиотеки |  |  | тыс. единиц хранения |  |  | 46 |  | 100 |  |  |  | 2 |  |
| 9 | Магазины, в том числе: |  |  | м2 торг.площ. |  |  | 86 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |
|  | магазины продовольственных товаров |  |  | м2 торг.площ. |  |  | 86 |  | Х |  |  |  | 2 |  |
| 10 | Кафе |  |  | м2/мест |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| 11 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий |  |  | м2/мест |  |  | 144/66 |  | Х |  |  |  | 1 |  |
| 12 | Отделения связи |  |  | объект |  |  | 2 |  | Х |  |  |  | Х |  |

Образование

Образовательная система – это совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить потребность населения в образовательных услугах и качественном образовании.

Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории Малогородьковского сельсовета дошкольные образовательные учреждения отсутствуют.

Общеобразовательные школы

Система общего образования Малогородьковского сельсовета представлена двумя школами суммарной  проектной емкостью 440 мест.

Таблица  - Перечень объектов образования на территории МО  «Малогородьковский сельсовет»

| № п/п | Наименование | Место положения | Этажность | Площадь общая, м2 |  |  | Степень износа, % |  | Мощность проектная, мест |  | Фактическая мощность, чел |  |  | Кол-во смен |  | Год ввода |  |  | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Малогородьковская основная общеобразовательная школа» | с.Малое Городьково | 2 | 27000 |  |  | 42 |  | 120 |  | 6 |  |  | 1 |  | 1987 |  |  | Муниципальная, МО «Конышевский район» |
| 2 | МКОУ «Глазовская СОШ» | с.Глазово | 2 | 55000 |  |  | 64 |  | 320 |  | 44 |  |  | 1 |  | 1976 |  |  | Муниципальная, МО «Конышевский район» |
| Итого |  |  |  |  | х | 82000 |  | х |  | 440 |  | 50 | х |  | х |  | х |  |  |

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Малогородьковского сельсовета Конышевского района представлена двумя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП).

Таблица  -Учреждения системы здравоохранения МО  «Малогородьковский сельсовет»

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Этажность | Площадь общая, м2 | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глазовский фельдшерско-акушерский пункт | с. Глазово | 1 | 50 | 1961 | 1 |
| 2 | Малогородьковский фельдшерско-акушерский пункт | с. Малое Городьково | 1 | 67,6 | 1987 | 1 |

К объектам социальной защиты населения  относится открытое в сельсовете отделение социального обслуживания  граждан  пенсионного возраста и инвалидов. В настоящее время на дому обслуживается 8 человек из указанной категории жителей сельсовета.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры поселения является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности, многообразия и целенаправленного воздействия на личность для формирования определенных положительных качеств.

В настоящее время культурная сфера представлена следующими учреждениями.

Таблица  - Перечень объектов культуры МО  «Малогородьковский сельсовет»

| № п/п | Наименование | Место положения | Этажность | Площадь застройки, м2 | Площадь общая, м2 | Степень износа, % | Мощность проектная, мест | Фактическая мощность, чел | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУК «Глазовский сельский Дом культуры» | с. Глазово | - | - | - | - | - | - | Здание арендовано |
| 2 | МКУК «Глазовская сельская библиотека» | с. Глазово | 1 | 25 | 25 | 100 | - | 24 | Малогородьковский сельсовет |
| 3 | МКУК «Малогородьковский сельский Дом культуры» | с. Малое Городьково | 1 | 200 | 200 | 100 | 150 | 50 | Малогородьковский сельсовет |
| 4 | МКУК «Малогородьковская сельская библиотека» | с. Малое Городьково | 1 | 20 | 20 | 100 | - | 21,5 | Малогородьковский сельсовет |

Обеспеченность населения учреждения культуры соответствует нормативным рекомендациям СП 42.13330.2011.Однако все здания имеют износ 100%.

Спортивные сооружения и спортивные площадки

На территории сельсовета имеется четыре спортивных объекта, в том числе две спортивные площадки и два спортивных зала при МОУ «Малогородьковская СОШ» и МОУ «Глазовская СОШ».

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

(потребительский рынок)

На территории Малогородьковского сельсовета функционируют 2 магазина общей торговой площадью 86 м². Предприятия общепита и бытового обслуживания в поселении отсутствуют. Так же на территории сельского поселения имеются два учреждения общественного питания общей площадью 144 м2.

Таблица  - Перечень магазинов Малогородьковского сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности (федеральной,областной, МО,хоз.субъект) | Штатная численность сотрудников, осн/технич |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин с. М-Городьково ПО «Конышевское» | с. Малое Городьково | Хозяйственный субъект | 2 |
| 2 | Глазовский магазин ПО «Конышевское» | с. Глазово | Хозяйственный субъект | 2/0 |

Административно-деловые учреждения

На территории сельского поселения имеются следующие административно-деловые объекты:

- здания администраций  в с. Малое Городьково;

- здания Федерального государственного унитарного предприятия Льговского почтамта, отделения почтовой связи в с. Малое Городьково и с. Глазово.

Культурно-бытового обслуживание жителей на базе существующих и планируемых (реконструируемых) объектов позволит увеличить диапазон и качество предоставляемых услуг.

Проектные предложения

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации и нормативных рекомендациях региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области.

Таблица  - Расчет объемов мероприятий по территориальному планированию по объектам социального и культурно-бытового назначения

| № п/п |  | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. |  | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов | Отклонение от расчетной емкости |  |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | примечание |  | значение |  |  | % обеспеченности |  | значение | % | I очередь | расчетный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дошкольные образовательные учреждения | мест |  | 32 |  | мест на 1 тыс. чел. | 20 | - |  |  | 0,0 |  | 20 | 100,0 | реконструкция помещений Глазовской общеобразовательной школы для открытия дошкольного отделения на 20 мест | - |
| 2 |  | Общеобразовательные школы | мест |  | 87 |  | мест на 1 тыс. чел. | 56 | 440 |  |  | 791,5 |  | (384) | -691,5 | - | - |
| 3 | Учреждения внешкольного образования |  |  | мест |  | 10 | % общего числа школьников |  |  | 6 | - |  | 0,0 | 6 | 100 | организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  | посещений в смену |  | 14,52 | на 1 тыс. чел. |  |  | 9 | - |  | 0,0 | 9 | 100,0 | нет потребности |  |
| 2 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт |  |  | объект |  | по заданию на проектирование | - |  |  | 2 | - |  | - | - | - | - |  |
| 3 |  | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль |  | 0,2 |  | на 1 тыс. чел. | 0,1 | - |  |  | 0,0 |  | 0,1 | 100,0 | - | - |
| 4 |  | Аптеки | объект |  | 0,16 |  | на 1 тыс. чел. | 0,1 | - |  |  | 0,0 |  | 0,1 | 100 | - | - |
| 5 | Молочная кухня |  |  | порц/сут на 1 ребенка до 1 года |  | 4 | - |  |  | 19 | - |  | 0,0 | 19 | 100 | нет потребности |  |
| 6 | Раздаточные пункты молочных кухонь |  |  | м2 на 1 ребенка до 1 года |  | 0,3 | - |  |  | 1 | - |  | 0,0 | 1 | 100 |  |  |
| 7 |  | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | мест |  | 1 на 30 человек данной категории |  | - | 9 | 8 |  |  | 91,2 |  | 1 | 9 | - | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га |  | 0,7 |  | на 1 тыс. чел. | 0,4 | 0,4 |  |  | 89,4 |  | 0,05 | 10,6 | - | - |
| 2 |  | Спортивные залы, в том числе: | м2 площ. зала |  | 1,4 |  | на 1 ученика | 102 | 200 |  |  | 196,0 |  | -98,0 | -96,0 | - | - |
| 3 |  | Бассейны крытые | м2 зеркала воды |  | 25 |  | на 1 тыс. чел. | 16 | - |  |  | 0,0 |  | 16,0 | 100,0 | - | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Клубы сельских поселений | мест |  | до 300 |  | при численности населения до 1000 чел. | до 300 | 150 |  |  | 100,0 |  | - | - | - | - |
| 2 |  | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения/мест |  | 6-7,5/5-6 |  |  | 5 | 46 |  |  | 100,0 |  | (41) | -849 | - | - |
| 3 |  | Кинотеатры | мест |  | 25 |  | на 1 тыс. чел. | 16 | 16 |  |  | 100,0 |  | - | 0 | - | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. |  | 495 |  | на 1 тыс. чел. | 316 | 86 |  |  | 27,2 |  | 230 | 73 | Х | Х |
|  |  | магазин продовольственных товаров | м2 торг.площ. |  | 151 |  | на 1 тыс. чел. | 96 | 86 |  |  | Х |  | Х | Х | строительство магазина на100 м2 торг.площ. | строительство магазина на100 м2 торг.площ. |
|  |  | магазин непродовольственных товаров | м2 торг.площ. |  | 344 |  | на 1 тыс. чел. | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мелкооптовый рынок, ярмарка |  |  | м2 торг.площ. |  | по заданию на проектирование | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |
| 3 |  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  | 7 |  | на 1 тыс. чел. | 4 | - |  |  | 0,0 |  | 4 | 100 | - | - |
| 4 |  | Предприятия общественного питания | пос. мест |  | 40 |  | на 1 тыс. чел. | 26 | - |  |  | 0,0 |  | 26 | 100 | - | строительство кафе на 30 мест |
| 5 | Банно-оздоровительный комплекс |  |  | помывочное место |  | 7 | на 1 тыс. чел. |  |  | 4 | - |  | 0,0 | 4 | 100 | нет потребности |  |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение |  |  | объект |  | по заданию на проектирование | - |  |  | 1 | - |  | - | - | - | - |  |
| 2 | Отделения связи |  |  | объект |  | 1 на 0,5-6 тыс.чел. | 1 |  |  | 2 | 200 |  | - | - | - | - |  |
| 3 |  | Отделение, филиал банка | опер. место |  | 0,5 |  | 0,3 | - | - |  |  | 0,3 |  | 100 | нет потребности |  |  |
| 4 | Пожарное депо |  |  | пожарный автомобиль |  | По НПБ 101-95 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |

Учреждения образования

Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное образование

Потребность населения в дошкольных образовательных учреждениях на расчетный период будет удовлетворяться посредством ДОУ, расположенных в п. Так как муниципальное образование находится в непосредственной близости и имеет общую границу.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

  - реконструкция помещений Глазовской общеобразовательной школы для открытия дошкольного отделения на 20 мест.

Общее среднее образование

По количеству школьных мест обеспеченность населения услугами общеобразовательных школ превышает нормативный уровень, рекомендованный СП 42.13330.2011.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- проведение ремонта МОУ «Малогородьковская основная общеобразовательная школа».

Учреждения здравоохранения

Согласно произведенным расчетам, Малогородьковский сельсовет почти полностью обеспечен учреждениями здравоохранения.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается проведение текущих ремонтов зданий ФАП.

Физкультурно-спортивные сооружения

Проектная емкость спортивных объектов Малогородьковского сельсовета соответствует нормативным требованиям СП 42.13330.2011.

Учреждения культуры

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- проведение ремонта зданий ДК в с. Малое Городьково, с. Глазово;

- проведение ремонта зданий библиотек в с. Глазово и с. Малое Городьково с последующем обновлением и расширением книжного фонда.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- строительство магазина в с. Малое Городьково площадью 100 м2.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- строительство магазина в с. Глазово площадью 100 м2;

- строительство кафе на 30 мест в с. Малое Городьково.

Административно-деловые учреждения

Обеспеченность поселения административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам.

## Транспортная инфраструктура муниципального образования

### Внешний транспорт

Внешние транспортные связи Малогородьковского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим сообщение  муниципального образования с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью РФ.

С точки зрения внешних транспортных связей Малогородьковский сельсовет имеет хорошее расположение. Муниципальное образование имеет развитую систему межмуниципальных и местных автодорог, посредством  которых все населенные пункты сельсовета имеют выход на региональную транспортную сеть.

Таблица  - Характеристика автодорог межмуниципального значения, проходящих по территории поселения Малогородьковского сельсовета

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги |  |  | Протяженность автодороги межмуниципального значения по территории поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38 ОП МЗ 38Н-136 | "Конышевка - Жигаево - "Фатеж - Дмитриев" - Малое Городьково - Большое Городьково |  |  | 25,2 |
| 2 | 38 ОП МЗ 38Н-137 | "Конышевка - Жигаево - "Фатеж - Дмитриев" - Малое Городьково - Большое Городьково" - Глазово - Березовец |  |  | 2,8 |
| 3 | 38 ОП МЗ 38Н-138 | "Конышевка - Жигаево - "Фатеж - Дмитриев" - Малое Городьково - Большое Городьково" - Озеровка - Юрьевка - Павловка |  |  | 11 |
| 4 | 38 ОП МЗ 38Н-139 | "Конышевка - Жигаево - "Фатеж - Дмитриев" - Малое Городьково - Большое Городьково" - Яковлево |  |  | 5,18 |
| Итого |  |  | 44,2 |  |  |

Общая протяженность автодорог межмуниципального значения  на территории Малогородьковского сельсовета составляет 44,2 км. Местные автодороги в основном имеют грунтовое  покрытие.

Пассажирские и грузовые перевозки

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

Перевозка пассажиров внутри сельсовета производит ОАО «Автомобилист».

По Малогородьковскому сельсовету проходит пассажирский автобусный маршрут «Конышевка – Малое Городьково». Автобусы курсируют два дня в неделю.

В самих населенных пунктах Малогородьковского сельсовета пассажирские перевозки не осуществляются.

Индивидуальный  автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  и железнодорожным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

- Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «Малогородьковский сельсовет»  включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено строительство региональной дороги класса «А»: «Приходьково – Хомутовка - Конышевка - Льва Толстого – Щигры – Кшенский – Касторное – на Воронеж», проходящей в широтном направлении.

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть Малогородьковского сельсовета представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица  - Параметры улиц и дорог сельского поселения

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог |  | Основное назначение |  | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога |  | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети |  | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица |  | Связь жилых территорий с общественным центром |  | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 |  | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная |  | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением |  | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) |  | Связь между основными жилыми улицами |  | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд |  | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей |  | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон |  | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам |  | 30 | 4,5 | 1 | - |

Главной улицей административного центра сельсовета – села Малое Городьково -  является улица протяженностью 1,1 км, являющаяся продолжением автоподъезда к населенному пункту. Прочие улицы определены как улицы в жилой застройке.

Таблица  - Характеристика улиц населенных пунктов муниципального образования «Малогородьковский сельсовет»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность улиц, км |  | Тип покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Малое Городьково | 8,6 |  | а/бетон, грунт |  |  |
| 2 | х. Березовец | 1,5 |  | грунт |  |  |
| 3 | д. Большое Городьково | 6,3 |  | а/бетон, грунт |  |  |
| 4 | д. Верхняя Вабля | 1,4 |  | грунт |  |  |
| 5 | с. Глазово | 4,4 |  | а/бетон, грунт |  |  |
| 6 | д. Клесово | 1,5 |  | грунт |  |  |
| 7 | х. Лисицин | 0,8 |  | грунт |  |  |
| 8 | х. Макеев | 0,9 |  | грунт |  |  |
| 9 | д. Нижняя Вабля | 4,2 |  | грунт |  |  |
| 10 | д. Озеровка | 3 |  | грунт |  |  |
| 11 | д. Павловка | 2 |  | грунт |  |  |
| 12 | х. Пучков | 0,3 |  | грунт |  |  |
| 13 | с. Юрьевка | 3,7 |  | грунт |  |  |
| 14 | д. Яковлево | 2,1 |  | грунт |  |  |
| Итого |  |  | 40,7 |  | Х |  |

Общая протяженность улиц населенных пунктов муниципального образования равна 40,7 км. Основная часть улиц не имеет твердого покрытия (асфальтированные улицы есть только с. Малое Городьково, д.Большое Городьково, с.Глазово) Таким образом,в сельсовете  существует проблема низкого уровня благоустройства улично-дорожной сети.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Малогородьковский сельсовет».

На I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием (с. Малое Городьково, д.Большое Городьково, с.Глазово);

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общей площади комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.

Генеральным планом на расчетный срок  в качестве  мероприятий определено восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктов.

## Инженерное оборудование территории

Водоснабжение

Источниками водоснабжения населения Малогородьковского сельсовета служат, в основном, подземные воды.

Водоснабжение населенных пунктов сельсовета осуществляется из артезианских скважин и колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Водоснабжение также осуществляется 3 электромеханических колодцев на малоглубинных скважинах.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей 100 - 150мм, давление 1- 4кг/см2, производительность 18-35 м3 /час.

Таблица  - Система водоснабжения МО «Малогородьковский сельсовет»

| № п/п | Число водонапорных башен | Число водонапорных скважин | Число водозаборных колонок | Другие электрические и механические источники | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 | 8 | 26 | 3 | 16,6 |

Всего на территории сельсовета 19 водонапорных башен, 8 артезианских скважины, 16,6 км магистральных сетей (15,4 км требуют замены). Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 100%, требуется капитальный ремонт.

Противопожарное водоснабжение

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной. Из 19 водонапорных башен оборудованы устройствами для забора воды 4.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100 - 150мм, давление 1-5кг/см2, расход воды до 37л/с, установлен 1 гидрант.

Противопожарное водоснабжение всех населенных пунктов также осуществляется из естественных водоемов.

При наличии систем централизованного водоснабжения количество пожарных гидрантов ниже нормативных требований.

В целом, противопожарное водоснабжение населенных пунктов не вполне отвечает установленным требованиям.

Требуется: доведение до норм количества и расположения наружных источников водоснабжения на территории сельсовета с учетом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, а также раздела 4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Противопожарную защиту территории сельсовета осуществляет ПЧ-30 ППС Курской области, расположенная в п. Конышевка, а также в соответствии с планом привлечения сил и средств – ДПД сельсовета без специальной техники.

Все населенные пункты сельсовета находятся  (15-33 км) вне пределов радиуса, обеспечивающего нормативное прибытие ПЧ.

Необходимо размещение отдельного поста пожарной охраны в с. Малое Городьково.

При размещении дополнительного подразделения пожарной охраны на территории сельсовета, необходимо учитывать положения статьи 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Малогородьковский сельсовет»  генеральным планом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2016 г.) и расчетный срок (2031 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.)  на      I очередь в объеме  71 л/сутки, на расчетный срок  - 78 л/сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 78 и 71 человек, соответственно.

Таблица  - Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |  | I очередь |  | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население |  |  | 607 | 521 |  | 71 |  | 78 | 43 | 41 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х | 4 | 4 |
| Поливка зеленых насаждений |  |  | 607 | 521 |  | 50 |  | 50 | 30 | 26 |
| Итого |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х | 78 | 71 |

Таблица  - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 43 | 41 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности | х | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 51,7 | 48,8 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 2,2 | 2,0 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности | х | 1,92 | 1,92 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 4,1 | 3,9 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 1,15 | 1,08 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 100 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- замену изношенных водопроводных сетей  - 15,4 км;

- обеспечение  производительности водозаборных сооружений  не менее 100  м3/сутки;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3).

Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определена прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки.

Водоотведение

Организованного сброса сточных вод через центральную систему  канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Самостоятельной ливневой канализации в поселении также не имеется.

Требуется организация  очистки стоков сельсовета  на канализационно-очистных сооружениях.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Малогородьковского сельсовета.

Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных в п. Конышевка.

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования  расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица  - Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь |  | расчетный срок |  | I очередь |  | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население |  | 607 |  | 521 |  | 71 |  | 78 | 43 | 41 |
| Неучтенные расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков) |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 6 | 6 |
| Итого |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 45 | 43 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 43 м3/сутки (I очередь 45 м3/сутки).

Таблица  - Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 43 | 45 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 1,8 | 1,9 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 1,91 | 1,91 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 3,4 | 3,6 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 0,94 | 1,00 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 90 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения п. Конышевка.

Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий отсутствует. На территории школы расположена одна объектовая котельная, обеспечивающая теплом школу (производительностью до 3 Гкал/ч). Производственные территории также не обеспечены централизованным теплоснабжением.

Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной (за исключением школы) застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников. Основной вид топлива - дрова. Часть индивидуальной  жилой застройки имеет печное отопление.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты  индивидуальной жилой  и общественно-деловой застройки  будут оборудованы автономными газовыми котельными.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Газоснабжение

На территории сельсовета отсутствует сетевое газоснабжение. Для бытовых нужд население использует сжиженный балонный газ. В перспективе газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей будет выполняться  на основании схемы газоснабжения поселения и обеспечивается на базе природного сетевого газа от  АГРС  п. Конышевка.

Проектные предложения

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- прокладка межпоселковых газопроводов к населенным пунктам сельсовета, строительство  поселковых  газораспределительных сетей низкого давления;

- подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Малогородьковского сельсовета Конышевского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» - «Курскэнерго». Протяженность электрических линий Малогородьковского сельсовета составляет 6,8 км, в т.ч. ВЛ 35кВ «Конышевка-Глазово» 3,1 км, ВЛ 35кВ «Глазово-Рыжково» - 3,7 км.

На территории сельсовета расположена подстанция 35/10кВ «Глазово». Данные по подстанции приведены в следующей таблице.

Таблица  - Перечень подстанций Малогородьковского сельсовета

| № п/п | Наименование подстанции | U ном, кВ. | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износа) | Мощн. и колич. тр–ров, МВА | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Глазово» | 35/10 | 1979 | 80 | 1 х 2,5 | 0,6 | 23,3 |

Подстанция имеет  износ оборудования 80% и требует модернизации. Это снижает надежность электроснабжения потребителей сельсовета.

На территории сельсовета расположено также  23 трансформаторных подстанций различной мощности, до 128,6 км линий электропередач напряжением 0.4 – 10кВ.

Потребление электрической энергии достигает 30-53% от мощности трансформаторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Проектные предложения

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения сельсовета  запланированных на   I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- реконструкция ВЛ 35кВ «Глазово-Рыжково» и «Конышевка-Глазово»;

- реконструкция ПС 35 кВ «Глазово».

Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющей услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является  ОАО «Ростелеком». Телефонизированы населенные пункты  муниципального образования «Малогородьковский сельсовет» от районного узла связи (п.Конышевка).

В с. Малое Городьково  размещена автоматическая телефонная станция. Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн),  Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение,  радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью  теле-  и тремя радиоканалами:

- Телеканалы: «Первый канал», «Россия», «НТВ», «Культура», «ТВЦ», «СТС», «REN TV», «ТНТ», «7ТВ»;

- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Почтовая связь

На территории сельсовета располагаются следующие почтовые отделения:

- отделение почтовой связи в с. Малое Городьково;

- отделение почтовой связи в с. Глазово.

Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85  норма телефонной плотности для городов – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2031 год составит 521 человека. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 1,7 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить около 307 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 307 единицам:

521 : 1,7 ≈ 307 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

521 – прогнозная численность населения на расчетный срок;

1,7 – средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

307 * 0,07 = 22 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

521 : 1000 * 4 = 2 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

307+22+2≈330 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования телефоны-автоматы не установлены.

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- обеспечение населения телефонной связью, общей мощностью действующей АТС до 330 номеров;

- установка 2-х таксофонов на территории поселения;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

## Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «Малогородьковский сельсовет».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета водоразделов, в границах водосборных бассейнов  по направлению к овражно-балочной сети (вертикальная планировка территории, устройство системы поверхностного водоотвода, строительство дренажных, ливневых коллекторов,   очистных сооружений), со сбросом очищенных вод в реки Прутище и Вабля, ручей Городьков.

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета.

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

## Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

На одного жителя сельсовета приходится 31,3 м2 зеленых насаждений общего пользования, что выше нормативного требования.

Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя Малогородьковского сельсовета в расчетном периоде будет приходиться 38,4 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Таблица  - Расчет нормативной площади зеленых насаждений

| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I очередь |  | расчетный срок |
| 1 | Расчетная численность населения |  |  |  | чел. |  | 607 |  |  | 521 |  |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека |  |  |  | м2 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| 3 | Расчетная нормативная площадь зеленых насаждений |  |  |  | га |  | 0,7 |  |  | 0,6 |  |
| 4 | Площадь зеленых насаждений поселения на 01.01.2012 г. - всего |  |  |  | га |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 4.1 | на 1 человека |  |  |  | м2 |  | 32,9 |  |  | 38,4 |  |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зеленых насаждений (-)недостаток, (+) избыток - всего |  |  |  | га |  | 1,27 |  |  | 1,37 |  |
| 5.1 | на 1 человека |  |  |  | м2 |  | 20,9 |  |  | 26,4 |  |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения  предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

## 2.11 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Организованная уборка мусора в сельском  поселении отсутствует. Население самостоятельно вывозит мусор на свалки.

Бытовые отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах.

В настоящее время на территории Малогородьковского сельсовета размещено 9 кладбищ общей площадью 10 га.

Таблица  - Количество и размещение кладбищ на территории Малогородьковского сельсовета

| № п/п | Местоположение | Количество, ед. |  |  | Площадь, га |  | Класс опасности | СЗЗ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральное кладбище, 0,4 км. Северо-восточнее д. Н. Вабля | 1 |  |  | 1,2 |  | 5 | 50 |  |  |
| 2 | Северо-западная окраина д.В.Вабля | 1 |  |  | 0,7 |  | 5 | 50 |  |  |
| 3 | Южная окраина с.Глазово | 1 |  |  | 2,4 |  | 5 | 50 |  |  |
| 4 | Северо-западная окраина д.Березовец | 1 |  |  | 1,3 |  | 5 | 50 |  |  |
| 5 | 1,1 км северо-западнее д.Озеровка | 1 |  |  | 1,0 |  | 5 | 50 |  |  |
| 6 | Западная окраина д.Озеровка | 1 |  |  | 0,9 |  | 5 | 50 |  |  |
| 7 | 0,2 км северо-западнее х.Лисицын | 1 |  |  | 0,4 |  | 5 | 50 |  |  |
| 8 | 0,2 км юго-западнее с.Юрьевка | 1 |  |  | 1,3 |  | 5 | 50 |  |  |
| 9 | Юго-восточная окраина д.Павловка | 1 |  |  | 0,8 |  | 5 | 50 |  |  |
| Итого |  |  | 9 | 10 |  | х |  |  | х |  |

Также на территории муниципального образования «Малогородьковский сельсовет» имеется три скотомогильника. Их характеристика приведена в следующей таблице.

Таблица  - Характеристика скотомогильников, располагающихся на территории сельсовета

| Муниципальное образование | Населенный пункт | Площадь скотомогильника (кв.м.) | Захоронение животных, (год) | Действующий скотомогильник или «законсервированный» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М-Городьковское | д.Б-Городьковское | 600,0 | 1950 | «законсервированный» |
|  | с.М-Городьковское | 400,0 | 1950 | «законсервированный» |
|  | д.Яковлево | 600,0 | 1950 | «законсервированный» |

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета  входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 300 кг в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 186 тонн/827 м3.

Таблица  - Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг |  |  | л |  | I очередь |  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |  | I очередь |  | расчетный срок |  | I очередь |  | расчетный срок | т | м3 | т | м3 |
| Общее количество по населенным пунктам с учетом общественных зданий |  |  | 607 | 521 |  | 300 |  | 300 |  | 1 500 |  | 1 500 | 182 | 911 | 156 | 782 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков |  |  | 5 000 | 5 000 |  | 6 |  | 6 |  | 9 |  | 9 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| Итого |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 212 | 956 | 186 | 827 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

827: 365 х 1,2 = 2,7 м3

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

2,7 х 2 ≈ 5 шт

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 5 контейнеров.

Примерный расчет  площади, необходимой для  хранения твердых бытовых отходов  приведен ниже:

827 * 20  / 10 = 1654 м2 или 0,16 га

где: 20 – расчетный период, лет;

827 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете  до 2031 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной  0,16 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- строительство межмуниципального полигона ТБО;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 5 контейнеров.

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 561 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,13 га. Действующие кладбища располагают указанной свободной площадью.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Малогородьковски	й сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в  Конышевском районе, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Малогородьковского сельсовета  проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы  не отмечалось.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах поселения содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в поселении в целом хорошая.

Муниципальное образование «Малогородьковский сельсовет» не расположена в зоне катастрофического затопления, возможных разрушений и не расположена в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории муниципального образования не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселения выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и санкционированных свалок с истекшим сроком эксплуатации (с последующей рекультивацией земель);

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

### Зоны охраны объектов культурного наследия

На объекты культурного наследия, находящиеся на территории сельсовета, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

В муниципальном образовании имеется один памятник археологии  федерального значения, два памятника истории регионального значения, а также три выявленных памятника археологии и три памятника архитектуры. Их характеристика приведена в следующей таблице.

Таблица  - Перечень объектов культурного наследия  Малогородьковского сельсовета

| № п/п | Наименование памятника |  | Месторасположение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники на государственной охране |  |  |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |  |
| 1 | Городище «Юрьевка» |  | с. Юрьевка, 0,4 км СЗ села | Ф. 176 |
| Памятники истории |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в феврале 1943 г. Захоронено и установлено фамилий на 17 чел. Скульптура установлена в 1950 г. |  | с. Глазово, западная окраина | Р. 382 |
| 2 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших феврале 1943 г. Захоронено и установлено фамилий на 7 чел. Обелиск установлен в 1950 г. |  | с. Юрьевка, гражд. Кладбище | Р. 382 |
| Памятники, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |  |
| 1 | Поселение Павловка- 1 |  | д. Павловка | - |
| 2 | Поселение Павловка- 2 |  | д. Павловка | - |
| 3 | Поселение Павловка- 3 |  | д. Павловка | - |
| Памятники архитектуры |  |  |  |  |
| 1 | Церковь Успения |  | с. Глазово | - |
| 2 | Церковь Георгиевская |  | с. Юрьевка | - |
| 3 | Дом священника |  | с. Юрьевка | - |

Проектные предложения

Необходимо провести оценку состояния памятников, и при необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.  Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории сельсовета, приведена в следующей таблице.

Таблица  - Водоохранные зоны водных объектов муниципального образования «Малогородьковский сельсовет»

| № п/п | Водный объект | Расстояние от истока, км | Ширина водоохраной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | руч. Городьков | 0-10 | 50 | по всему району |
| 2 | р. Вабля | 0-10 | 50 | выше плотины у с. В. Вабля |
|  |  | 10-22 | 100 | ниже плотины у с. В. Вабля |
| 3 | р. Прутище | 25-49 | 100 | по всему району |
| 4 | озера, пруды | - | 50 | - |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов муниципального образования  необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м для озер, прудов, ручья Городьков, для реки Прутище -  100 м, реки Вабля  - 50-100 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др. Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

В пределах границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, которые определены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Таблица  - Регламенты использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

| Запрещается |  | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса |  |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы прибрежных защитных полос водных объектов. |
| Водоохранная зона |  |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |  | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон водных объектов. |

На территории Малогородьковского сельсовета нарушений указанных регламентов не выявлено.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Малогородьковского сельсовета являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

- для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

- на водотоке:

- должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

- граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

- боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

– при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

- на водоемах:

- должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

- боковые границы должны быть удалены на расстояние:

– при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

- на водотоке:

- вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

- боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

- на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица  - Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается |  | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. |  | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. |  | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; |  | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица  - Перечень объектов, имеющих классов опасности, расположенных на территории муниципального образования, с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности | Санитарно-защитная /охранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | автодороги V категории (придорожная полоса) | - | 25 |
| 2 | автодороги III – IV категории (придорожная полоса) | - | 50 |
| 3 | автодороги I – II категории (придорожная полоса) | - | 75 |
| 4 | фермы КРС, свиней | IV | 100 |
| 5 | кладбища (9 объектов) | V | 50 |
| 6 | ЛЭП 35 кВ | - | 10 |
| 7 | скотомогильники | I | 300 |

На территории поселения расположено более 10 объектов, для которых требуется организация СЗЗ.

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

- установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица  - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Основополагающими для развития территории муниципального образования «Малогородьковский сельсовет» являются проектные решения, связанные с выделением в пределах поселения зон, имеющих различное функциональное назначение (см. том 1).

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Малогородьковский сельсовет» Конышевского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации  представлен в следующей таблице.

Таблица  -Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция помещений Глазовской общеобразовательной школы для открытия дошкольного отделения на 20 мест - до 2010г. | объект | 1 |  | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 2 | Проведение ремонта МОУ «Малогородьковская основная общеобразовательная школа» | объект | 1 |  |  |
| 3 | Проведение текущих ремонтов зданий ФАП | объект | 1 |  |  |
| 4 | Проведение ремонта зданий ДК в с. Малое Городьково, с. Глазово | объект | 2 |  |  |
| 5 | Проведение ремонта зданий библиотек в с. Глазово и с. Малое Городьково с последующем обновлением и расширением книжного фонда | объект | 2 |  |  |
| 6 | Строительство магазина в с. Малое Городьково площадью 100 м2 | объект | 1 |  |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | м2 | 100 |  | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 30 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием (с. Малое Городьково, д.Большое Городьково, с.Глазово) | Х | - |  | повышение комфортности проживания |
| Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена изношенных сетей водоснабжения | км | 15,4 |  | повышение комфортности проживания |
| 2 | Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 100 м3/сутки | Х | - |  | повышение комфортности проживания |
| 3 | Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3) | объект | 1 |  | повышение комфортности проживания |
| 4 | Оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения | Х | - |  | повышение комфортности проживания |
| 5 | Прокладка межпоселковых газопроводов к негазифицированным населенным пунктам сельсовета, строительство поселковых газораспределительных сетей низкого давления | Х | - |  | повышение комфортности проживания |
| 6 | Подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки |  |  |  |  |
| 7 | Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | Х | - |  | повышение комфортности проживания |
| 8 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | - |  | повышение комфортности проживания |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | Х | Х |  | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров | Х | Х |  | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 3 | Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 5-ти контейнеров | Х | Х |  | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | Х | - |  | улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Разработка схемы обращения с отходами | Х | - |  | улучшение экологического состояния поселения |
| 3 | Улучшение качества дорожных покрытий | Х | - |  | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 4 | Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду | Х | - |  | улучшение экологического состояния поселения |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство магазина в с. Глазово площадью 100 м2 | объект | 1 |  | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 2 | Строительство кафе на 30 мест в с. Малое Городьково | объект | 1 |  |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | м2 | 2340 |  | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 40 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах | Х | Х |  | повышение комфортности проживания |
| 2 | Строительство региональной дороги класса «А»: «Приходьково – Хомутовка - Конышевка - Льва Толстого – Щигры – Кшенский – Касторное – на Воронеж», проходящей в широтном направлении |  |  |  |  |
| Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х |  | повышение комфортности проживания |
| 2 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов общественно-деловой застройки | Х | Х |  | повышение комфортности проживания |
| 3 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Глазово-Рыжково» и «Конышевка-Глазово» | Х | Х |  | повышение комфортности проживания |
| 4 | Реконструкция ПС 35 кВ«Глазово» | Х | Х |  | повышение комфортности проживания |
| 5 | Подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х |  | повышение комфортности проживания |
| 6 | Обеспечение мощности АТС не менее 330 номеров | Х | Х |  | повышение комфортности проживания |
| 7 | Установка на территории поселения таксофонов | единиц | 2 |  | повышение комфортности проживания |
| 8 | Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории | Х | Х |  | инженерная подготовка и благоустройство территории |

Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала Малогородьковского сельсовета  – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет  уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест.

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И КОНЫШЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Курской области и Конышевского муниципального района Курской области  в отношении Малогородьковского  сельсовета на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- строительство региональной дороги класса «Приходьково – Хомутовка - Конышевка - Льва Толстого – Щигры – Кшенский – Касторное – на Воронеж», проходящей в широтном направлении;

- газификация населенных пунктов сельсовета;

- реконструкция ПС 35кВ «Глазово»;

- реконструкция ВЛ 35кВ «Конышевка-Глазово», ВЛ 35кВ «Глазово-Рыжково».

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом на I очередь  и расчетный срок не предусмотрено мероприятий по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Малогородьковский сельсовет», и последующего изменению баланса земель.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОГОРОДЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Таблица 36 – Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «Малогородьковский сельсовет»

| № п/п | Наименование показателя |  |  | Единица измерения |  | Современное состояние |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь земель в границах муниципального образования |  |  | га |  | 11 714 |  |  | 11 714 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов |  |  | га |  | 1331 |  | 1331 |
| 1.1.1 | Жилая зона (Ж) |  |  | га |  | 306,2 |  | 310,1 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона (О) |  |  | га |  | 16,2 |  | 16,2 |
| 1.1.3 | Зона производственного использования (П) |  |  | га |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И) |  |  | га |  | 36 |  | 36,7 |
| 1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) |  |  | га |  | 91,2 |  | 91,2 |
| 1.1.6 | Зона рекреационного назначения (Р) |  |  | га |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.7 | Зона специального назначения (Сп) |  |  | га |  | 4,4 |  | 4,4 |
| 1.1.8 | Зона иного назначения (территория общего пользования) |  |  | га |  | 877,1 |  | 872,5 |
| 1.1.9 | Зона особо охраняемых территорий - От |  |  | га |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Зона производственного использования |  |  | га |  | 0 |  | 0 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  | га |  | 55,4 |  | 55,4 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственного использования |  |  | га |  | 8084,1 |  | 8084,1 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения |  |  | га |  | 2242,1 |  | 2242,1 |
| 1.6 | Зона специального назначения |  |  | га |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 1.7 | Зона особо охраняемых территорий |  |  | га |  | 0 |  | 0 |
| 2 |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  |  | чел. |  | 639 |  | 521 |
|  |  |  |  | % от существующей численности постоянного населения |  | 100 |  | 81,5 |
| 2.2 | плотность населения |  |  | чел. на га |  | 0,05 |  | 0,04 |
| 2.3 | возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста |  |  | чел. |  | 109 |  | 84 |
|  |  |  |  | % |  | 17,1 |  | 16,1 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте |  |  | чел. |  | 327 |  | 297 |
|  |  |  |  | % |  | 51,2 |  | 57,0 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста |  |  | чел. |  | 218 |  | 140 |
|  |  |  |  | % |  | 31,8 |  | 26,9 |
| 3 |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  |  | м2/чел. |  | 29,0 |  | 40,0 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда |  |  | Sобщ., м2 |  | 18 500 |  | 20 840 |
|  |  |  |  | кол-во домов |  | 372 |  | 392 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка |  |  | Sобщ., м2 |  | 18 500 |  | 20 840 |
|  |  |  |  | кол-во домов |  | 372 |  | 392 |
|  |  |  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 100 |  | 100 |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства |  |  | Sобщ., м2 |  | - |  | 2440 |
|  |  |  |  | кол-во домов |  | - |  | 24 |
|  |  |  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | - |  | 11,7 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка |  |  | Sобщ., м2 |  | - |  | 2440 |
|  |  |  |  | кол-во домов |  | - |  | 24 |
|  |  |  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | - |  | 100 |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда |  |  | Sобщ., м2 |  | - |  | 100 |
|  |  |  |  | кол-во домов |  | - |  | 1 |
|  |  |  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | - |  | 4 |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка |  |  | Sобщ., м2 |  | - |  | 100 |
|  |  |  |  | кол-во домов |  | - |  | 1 |
|  |  |  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда |  | - |  | 100 |
| 3.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  | Sобщ., м2 |  | 18 500 |  | 18 400 |
|  |  |  |  | кол-во домов |  | 372 |  | 371 |
|  |  |  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда |  | 100,0 |  | 88,3 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка |  |  | Sобщ., м2 |  | - |  | 18 400 |
|  |  |  |  | кол-во домов |  | - |  | 371 |
|  |  |  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда |  | - |  | 100,0 |
| 4 |  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | объекты учебно-образовательного назначения |  |  | мест |  | 440 |  | 440 |
| 4.2 | объекты здравоохранения |  |  | объект |  | 2 |  | 2 |
| 4.3 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  | объект |  | 4 |  | 4 |
| 4.4 | объекты культурно-досугового назначения |  |  | объект |  | 4 |  | 4 |
| 4.5 | объекты торгового назначения |  |  | м2 торговой площади |  | 86 |  | 286 |
| 4.6 | объекты общественного питания |  |  | посадочных мест |  | 66,0 |  | 96,0 |
| 4.7 | организации и учреждения управления |  |  | объект |  | 1 |  | 1 |
| 4.8 | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | - |  | - |
| 4.9 | объекты бытового обслуживания |  |  | раб. мест |  | - |  | - |
| 4.10 | объекты связи |  |  | объект |  | 2 |  | 2 |
| 4.11 | объекты специального назначения |  |  |  |  | - |  | - |
| 5 |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  |  | км |  | - |  | - |
| 5.2 | протяженность основных улиц и проездов - всего |  |  | км |  | 40,7 |  | 40,7 |
|  | в том числе: - главных улиц |  |  | км |  | 1,1 |  | 1,1 |
|  | - улиц в жилой застройке, проездов |  |  | км |  | 39,6 |  | 39,6 |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  |  | % |  | - |  | - |
| 5.4 | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка |  |  | км/км2 |  | - |  | - |
| 5.5 | протяженность железных дорог |  |  | км |  | - |  | - |
| 5.6 | количество транспортных развязок в разных уровнях |  |  | единиц |  | - |  | - |
| 6 |  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  |  | куб. м/в сутки |  | - |  | 71 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  |  | куб. м/в сутки |  | - |  | 101 |
|  | - на производственные нужды |  |  | куб. м/в сутки |  | - |  | 30 |
| 6.1.2 | вторичное использование воды |  |  | % |  | - |  | - |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений |  |  | куб. м/в сутки |  | - |  | 100 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод |  |  | куб. м/в сутки |  | - |  | 100 |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека |  |  | л/в сутки на чел. |  | - |  | 79 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  |  | л/в сутки на чел. |  | - |  | 4 |
| 6.1.5 | протяженность сетей водоснабжения |  |  | км |  | 24,0 |  | 24,0 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего |  |  | куб. м/в сутки |  | - |  | 43 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  | куб. м/в сутки |  | - |  | 41 |
|  | - производственные сточные воды |  |  | куб. м/в сутки |  | - |  | 2 |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации |  |  | куб. м/в сутки |  | - |  | 90 |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации |  |  | км |  | - |  | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии - всего |  |  | млн. кВт·ч/в год |  | - |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  |  | млн. кВт·ч/в год |  | - |  | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  |  | млн. кВт·ч/в год |  | - |  | - |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  |  | тыс.кВт·ч |  | - |  | - |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды |  |  | тыс.кВт·ч |  | - |  | - |
| 6.3.3 | источники покрытия электронагрузок: |  |  | МВА |  | - |  | - |
| 6.3.4 | протяженность сетей |  |  | км |  | 13,6 |  | 13,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | потребление тепла - всего |  |  | тыс. Гкал |  | - |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  |  | тыс. Гкал |  | - |  | - |
|  | - на отопление учреждений соцкультбыта |  |  | тыс. Гкал |  | - |  | - |
| 6.4.2 | протяженность сетей |  |  | км |  | - |  | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе сельсовета |  |  | % |  | - |  | - |
| 6.5.2 | источники подачи газа |  |  | млн. куб. м/год |  | - |  | - |
| 6.5.3 | протяженность сетей |  |  | км |  | - |  | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием |  |  | % от населения |  | 100 |  | 100 |
| 6.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  |  | номеров |  | 307 |  | 330 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "О градостроительной деятельности в Курской области" (принят Курской областной Думой 24.10.2006);

- Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО (ред. от 03.05.2006) "Об административно-территориальном устройстве Курской области" (принят Курской областной Думой 24.11.2005);

- Постановление Правительства Курской области от 21.11.2005 № 162 (ред. от 13.11.2010) "О реализации на территории Курской области положений Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (вместе с "Порядком принятия Правительством Курской области акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Курской области");

- Закон Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об охране окружающей среды на территории Курской области" (принят Курской областной Думой 19.02.2004);

- Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об объектах культурного наследия Курской области" (принят Курской областной Думой 22.12.2005);

- Постановление Администрации Курской области от 24.08.2010 № 363-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Культура Курской области на 2011 - 2015 годы" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);

- Постановление Администрации Курской области от 11.10.2010 N 464-па (ред. от 20.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 18.02.2011 № 65-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (вместе с "Подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области" на 2012 - 2015 годы", "Подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Курской области" на 2011 - 2015 годы");

- Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 500-па (ред. от 19.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012 - 2014 годы)";

- Постановление Администрации Курской области от 03.11.2010 № 528-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2011 - 2015 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 № 488-па "Об утверждении областной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012 - 2015 годы";

- Закон Курской области от 28.02.2011 № 15-ЗКО "О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы" (принят Курской областной Думой 24.02.2011);

- Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 N 445 (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах";

- Постановление Администрации Курской области от 18.09.2009 N 310 (ред. от 19.10.2011) "Об областной целевой программе "Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010 - 2012 годы";

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86  № 33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Схема территориального планирования Курской области;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Конышевский район» Курской области;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Сводный статистический ежегодник Курской области. 2010г. Курск, 2010;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области. Утверждены постановлением Администрации Курской области от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2011г.;

- Интернет-сайты:

- http://adm.rkursk.ru/;

- http://www.minregion.ru;

- http://rkursk.ru;

- http://fgis.minregion.ru/.